档案室智能轨道档案柜标准

一、设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 档案室智能轨道档案柜 | 见附件 | 100.6立方米 |  |

- 功能要求

- （一）轨道柜组成各部件要求标准

1、底盘：采用≥3.0mm优质热轧钢板一体成型工艺，由上部、中部和下部三个部分组成，中段向外凸出形成U型加强筋防鼠结构（U型加强筋防鼠结构：U筋总宽≥26mm，高≥6mm，U筋正面向内≥R6mm弧形筋）。底梁为分段组合，底梁采用加强结构，具有防鼠功能，简化了底梁装配过程，并且不易变形，具有精度高、效率快，防鼠等特点。

2、中立板：采用≥1.5mm优质冷轧钢板，六折弯成型。

3、支撑板和隔板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板，隔板能沿中立板垂直方向随意调整高度。每块隔板高度≥25mm，正面有双加强筋R10mm深度3mm，前后各一条加强筋深度2.5mm。结构合理，使用方便，隔板每层净承重要求在100公斤以上。

★4、侧面板：采用优质冷轧钢板冲压成型，侧板分为上中下三节，中节上下各带有一个LED灯管，颜色深灰色并安装全钢化玻璃触控板,，上下两节灰白色。侧板款式新颖、结构独特、强度高正面按压不变形。

5、内部节与节之间以及双面之间带有分隔板，确保档案存放。

★6、门板正面四角冲有仿古式回纹边，回纹边图案美观大方，造型加强门板强度。

★7、门锁具要求：门锁采用三级管理型豪华锁，黑色注塑锁盘，镀铬一字型扣手，具有多重管理档案库房功能，钥匙和锁需带有保密性编号，确保编号一致时方可开启，1把管理钥匙可以控制多个库房的柜架，供使用人员选择。如果锁头损坏或者钥匙损坏丢失可以通过维修钥匙直接更换锁头，不需要电钻、钳子、螺丝刀等工具更换。

8、顶板、防尘板采用≥1.0mm优质冷轧钢板， 经双面二次折弯，四角对焊，使其成框架结构。起到防尘、防水的作用。

★9、轨道柜轨道：轨道柜采用合金钢一次铸造成型，成型数据精准，底部宽大于190mm，有效确保档案书梯的通过，中间采用实心20*23mm实心钢，所有尺寸±0.5mm。

★10、方向盘：五角星形圆盘由高强度塑胶材料注塑而成，内置五角星，五角每角为三角形，五个同尺寸的三角形内置镂空，方向盘直径336mm；圆球形手柄，并带凹凸防滑。

11、防震装置：磁性密封条；每列接触面均有缓冲及密封装置，使架体具有良好的防震、防尘、防鼠、防光、防潮、防火功能。

12、链条和轴承：符合国家标准。（链条和轴承须提供需提供带CMA、CAL、ilac  MRA、CNAS标识的国家级检测机构出具限用物质铅、镉、六价铬、汞、多溴联苯和多溴二苯醚符合限值的检测报告要求作为佐证材料）

★13、外观：各零部件表面光滑平整,焊接件牢固,表面涂层经过塑粉喷涂平整光滑,色泽均匀。（塑粉提供需提供带CMA、CAL、ilac  MRA、CNAS标识的国家级检测机构出具限用物质铅、镉、六价铬、汞、多溴联苯和多溴二苯醚符合限值的检测报告要求作为佐证材料）

★14、表面涂层理化性能要求硬度:≥0.4冲击强度:≥4N·M附着力不低于2级 耐腐蚀要求:100h内溶剂中的样板上划道两侧3mm以外，无气泡产生，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。

15、传动装置；使用轻便，符合国家标准。（传动装置须提供需提供带CMA、CAL、ilac  MRA、CNAS标识的国家级检测机构出具限用物质铅、镉、六价铬、汞、多溴联苯和多溴二苯醚符合限值的检测报告要求作为佐证材料）

- （二）装配要求标准

★1.每标准节组装后，外形尺寸偏差:极限偏差±4mm，导轨偏差:单根直线度应不大于1.0mm/m，水平偏差不大于1.0mm/m，垂直度:立柱与底盘的垂直度应不大于0.3mm。

2.单根导轨直线度偏差不大于1mm/m，全长不大于2mm，相邻两根导轨宽度之间平行度偏差和水平高度偏差不大于1mm/m，导轨对接处高低差不大于0.3mm。

3.传动机构应转动灵活、平稳、不得有失灵现象。

4.可调性、互换性，搁板、挂板应能沿立柱的垂直方向调整高度，同一型号规格的搁板相互之间、挂板相互之间，应能互换。

5.防倾倒，活动架列均应安装防倾倒装置。

6.限位、固定，导轨上应安装限位装置。导轨与地面应有固定装置，固定架列应有固定装置。

7.隔板均匀静载荷400•N ，24小时后最大扰度不大于4.0mm。

8.在全静载荷的情况下架体应运行自如，无阻滞现象，手摇力要求≤11.8N。

★9.稳定性，防尘门打开时的空载稳定性:架体不应倾倒;防尘门加载800N架体不应倾倒;隔板水平加载施加90N保持1分钟架体不应倾倒。

10.结构强度，加载全静载负荷，标准架体承受沿X，Y轴两个方向的水平拉力，架体不得发生翻到变形现象，倾斜量:≤20mm。

- （三）电动控制系统功能部分

1、电源：单相220V 市政供电，

★2、分控列驱动功能：移动列采用120W 的低压24V无刷直流电机驱动，驱动器与架体控制器需采用分体式控制,防止集成式运行不稳定弊端。采用快速启动、高速运行、轻柔合拢的柔性曲线运行方式，在避免架体碰撞情况下极大提高操作效率。一个团体的所有列的运行方式应协调同步运行。架体运行的最高速度、最低速度、提速斜率用户可自由调整，标准80cm 通道开启时间≤12 秒。

★3、主控列：采用15寸安卓一体机，确保档案管理的安全性，有权限用户才能进行相关操作，并可以查询操作日志。

★4、权限登录管理功能：具备RFID卡、指纹识别、人脸识别密码识别，九宫格识别五重认证功能，确保档案管理的安全性，有权限用户才能进行相关操作，并可以查询操作日志。

★5、智能语音控制功能：用户可在库房内直接用语音命令词与列号自然组合的简便方式控制任意列架体的左右移动、关闭、通风、停止操作。语音识别器集成于一体机集成到一起，禁止采用外接方式语音识别器.安静环境下有效距离3米以上，保持时刻开启状态而不需要用户使用前点击按键等方式去手动启用，采用唤醒词启动以提高可靠性及安全性，支持的列号不少于完整的2位数字（1-99）。

★6、分控单位人机交互功能：采用255*293mm全钢化玻璃触控板，上下配带蓝色灯光装饰，具备三角方向指示箭头，架体移动方向与箭头闪烁方向保持一致，刻度表方式显示温湿度，显示本列编号，查询开架距离，通风图标显示，档案统计等信息，底壳及卡口采用一次性注塑成型，底壳采用嵌入式卡扣，触控板与侧面水平误差不得超2mm。

★7、 分控列列号：列号采用200X110mm钢化玻璃面板,数字以蓝色背景,简约大方,列号在停电时自然需显示本列列数.

★8、智能地标引导功能：架体打开时，通过地标指示方式引导档案所在的通道。

9、双向通讯功能：①触屏按钮不但可对各区列进行灵活操控，并可从计算机和触摸屏上直观监测各区列的实时状态。②具有数据互传功能，电脑要查找的数据都可以下发到每列轨道柜上面的触摸液晶屏。③每列轨道柜液晶屏直接显示电脑下发的位置信息并同时打开架体显示档案位置信息。

10、操作及显示：①固定列的前端液晶显示屏，可即时显示轨道柜状态，温湿度数值，实时访问数据库并实现查询功能，并可在此屏的列表中打开该区各列架体，控制操作该区和其它所有轨道柜。②每列液晶屏上显示轨道柜红外，阻挡，温度，湿度及各种工作状态。

11、轨道柜过线架结构：轨道柜过线架采用专用坦克链过线方式，且多个数量过线条在轨道柜上整体排列整齐，相互之间不会产生影响，保证使用安全性。

12、电子配件要求：①通过标准认证。②短接的动力电路与保护电路(包括机座)之间应能承受50HZ、1000V、历时一小时的耐压试验。

★13、安全性能：

①电机驱动时，手柄应不被带动。

②传输电缆应架空，不得缠绕、打结，开启至最大位置时电缆无绷紧现象

③列与列之间应至少在通道门禁、通道、底盘设有挤压保护装置。通过光电

保护、压力保护等形式，保护装置应可靠，一经触发，列架移动的距离应不大于10cm,并能自动锁定。重新运行活动列架时，在触发后被禁止的移动架上应可以手动解锁。

④每个活动架列均应安装手动安全机械锁，手动安全机械锁锁定时，活动列架无法运行。

⑤驱动电机额定功率≤150W。

⑥防挤压装置传感器高度为(20士5)和(80士10)cm。

⑦运行速度为0.05~0.15m/s。

14、电路保护装置：①电力回路、操作回路各有专用的断路器，如漏电或过电流发生时立即停止，回路切断。②马达超负荷时，轨道柜立即停止，回路切断，即为过载保护。③计时器安全装置:马达超过规定时间运转，回路自动切断。④回路发生异常，不能正常运转，可以通过开关切换，以手动或其它方式移动轨道柜。

15、轨道柜智能灯光管理系统：①轨道柜上的照明系统随架体开启到位而激活，系统闲置或无人时，延时一定时间自动关闭。 ②采用节能LED灯具，照明强度平均为250Lux。

## ★16、LED装饰灯：每列前侧面板安装有上下两条柔光科技蓝灯光带,当架体运行或者打开时自动点亮。

- （四）智能化功能部分

手动、电动互换功能：要求具备手动控制、电动控制互相切换功能。手动、电动控制为一体且预留电脑控制接口，可分开独立操作，互相独立，互不影响，支持无缝升级。

2、移动便携式设备控制功能：可以通过笔记本电脑、PDA、平板电脑的便携式设备远程控制各架体移动、停止、通风、关闭、系统操作设置、资料管理查询录入等各种微操作。

3、客户端软件功能：通过网络按照年月日方式进行查询，并进行分析，可监控多个区域不同架体运行状态，可对不同用户分配不同权限，可将档案信息导出，可对固定列表进行软件升级。

4、档案二维码功能：对档案的二维码信息扫描登录，扫描通过后活动列自动开启。

5、无接触到位检测功能：采用磁感应位置检测传感器，用无触点控制技术代替有触点继电器控制器，运行闭合时，采用架体智能判断到位，摆脱使用到位开关的麻烦。

6、温湿探头：在固定列上：智能化温湿度测控，从轨道柜固定列中的温湿度传感器自动采集来的温度和湿度值。

7、温湿度检测、联动功能：要求每区域可检测温湿度信息并在每一列屏幕显示，生成列表及曲线，并可联动环境监控系统自动开启库房内控湿、控温、消毒净化等设备。

8、入口保护红外检测功能：通道入口安装有红外检测装置，当管理员进入时架体自动停止，处于锁定状态。

9、低电压操作电气保护：轨道柜采用低电压进行操作和控制，控制系统与电机采用≤24V直流，无火花操作。电源线对地的绝缘电阻大于50MΩ，符合日用电器安全要求，同时采用电源浮空措施和防触电开关，保证人身安全。

10、漏电保护功能：出现漏电或者短路时系统自动切断电源。

11、过流过载保护功能：安装有电机测速反馈单元，检测到电机工作异常时，系统自动保护。

12、短路保护：轨道柜的控制器中设有短路保护和突变电保护等控制模，以保护档案或人员的安全。

13、自动锁定、防误操作保护：当轨道柜打开移动到设定位置后，顶部的照明灯（兼作安全灯）点亮，轨道柜停止，在未将此灯熄灭前，任何操作都不能使轨道柜移动，以防误操作伤人损物。可按任何一个按钮解除锁定，具有提示故障功能。

14、超时保护功能：电机空转时达到设定时间时，自动停止。

15、缓启动软着陆防碰撞保护：具有智能调速控制系统，使得轨道柜在启动时速度缓慢平缓。

16、触控开关一键式操作：通过按钮能完成开启、停止、关灯等所有操作，使操作更加简单、便利。触控开关上有指示灯，架体移动或停止时有提示。

17、左右双开功能：具备左动、右动及左右动双开架体功能，当固定列在中间时，允许左右两侧架体同时进行打开操作。

18、操作台（PC机）操作功能：在操作台上的电脑（PC机）上进行远距离操作。

19、自检提示功能：在固定列显示屏上能显示某些故障(如电机、红外线、开关等)，并显示故障点的列号和故障原因。

20、多种数据库接口功能：由于所采用的数据库各不相同，为了能把智能轨道柜管理软件与用户档案管理系统有效的结合起来，在软件编程上采用ODBC数据库通用接口，能与任何大中小关系型数据库如Oracle、Sybase、SQL Server等相连，用户不需要在轨道柜管理软件中重复录入档案数据，做到两者的无缝连接。

21、记录功能：轨道柜管理程序中设有操作日志、出入库日志等实际运行记录，在运行时自动记录操作时间、操作内容、操作员姓名和进库人员的姓名、查找档案的名称及数量等，以便于今后查询。

22、权限保密功能：管理系统可以设置权限保密功能，用户可为该系统自行设置密码。密码实行分级管理，操作员级用户只能操作架体和借还档案，管理员级用户可进行数据库权限内的修改。

23、远程控制功能：要求具备计算机远程打开关闭架体电源，定时打开轨道柜电源，控制各架体移动、停止、通风、关闭、系统操作设置、资料管理查询录入等各种微操作。

24、防尘、防倒功能：移动轨道柜各列之间装有磁性极强的橡胶密封条，底部安装有防鼠档，合拢后无间缝，具有防水、防鼠、防盗、防光的效果，确保档案和使用者的安全。

25、语音提示功能：为提醒操作员注意，在操作过程中，必要时会发出与操作相关的语音提示，语音提示需人工配音效果，区别于电子软件合成音素。

26、系统检测功能：实时检测架体内温湿度值，当温湿度值超限能自动开架通风、闭架和实时动态曲线显示。能监控显示所有移动列传感器状态（红外线、接近开关、灯光、电机等），智能轨道柜系统与计算机进行通信的标准接口。需提供TP协议接口，以便于第三方软件控制架体。

1.标★项须提供需提供国家级检测机构出具的智能密集架检测报告作为佐证材料，检验报告的发证日期必须是本项目招标公告发布日之前。

2.为直观展示密集架组件的样式与规格，确保项目建设质量，

投标文件提供以下组件实物样品和图纸：提供一套255*293mm全钢化玻璃触控板（效果图+实物图）、一套锁具（效果图+实物图）、一套侧面板尺寸（尺寸平面设计图+效果图+实物图），一套隔板尺寸（尺寸平面图设计图+效果图+实物图）共 4 个组件，不提供图纸或提供图纸不满足招标参数要求的，作废标处理；并作为项目验收的必要材料。