兰溪市人民医院病房隔帘调研项目需求

病房隔帘采购项目改造安装预算费用为102400元。

隔帘布：规格尺寸2.8×2.6、数量320块左右。

具体技术参数一：材质：100%涤纶，幅宽2米-3米。克重：200-300克/平方。网格高度：55-60厘米，要求跟病房原隔帘颜色相同。

二：面料B1级阻燃：阻燃性能采用为永久性阻燃。(需定做）永久性阻燃：织布时即用永久性阻燃纱织造而成。洗涤二十多次仍具有阻燃功能，通过国家防火建筑材料质量监督检验中心检测并提供检测报告，符合公安部最新颁布GB20286-2006（公共场所阻燃制品要求）阻燃1级检验标准。

三：隔帘布抗菌率：24小时对金黄色葡萄球减杀率为100%，大肠杆菌减杀率为100%，白色念珠菌减杀率为100%。（需定做）

四：隔帘布洗后缩水率GB/T8629-2001：经向-2.2%，纬向-0.5%

五：隔帘布耐洗色牢度GB/T3921－2008：沾色4-5级。

六：隔帘布顶破强力GB/T19976-2005）:顶破强力：1680N

七：隔帘布PH值GB／T7573-2009：PH值:6.6

八：隔帘布甲醛含量GB/T2912.1-2009:甲醛含量≤20mg/kg

九：隔帘布芳香胺GB17592-2011：未检测出有致癌物质。

十：隔帘布有其他功效可供选择：防水，抗静电，防霉，防尘等。

直弯轨道：数量320件左右。轨道采用直弯轨，铝合金材质，壁厚大于等于0.80mm，重量大于等于200g/m，吊轮滑动顺畅自如；

样品：提供不少于1米的隔帘样品与直弯轨道各一个

一、项目服务要求

1、报价要求：调研报价是履行合同的最终价格，须包括货物价格、标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、安装调试、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等完成采购项目所需的所有费用的总和，应为履行合同的最终价格，其市场风险由参与调研供应商承担。调研报价为参与调研供应商所能承受的最低、最终一次性报价。参与调研供应商的调研报价为整个采购项目的总报价，供货清单或报价明细表如有漏项，视同漏项内容已包含在其总报价中，合同总价不做调整；在调研小组审查时，若该供应商不同意漏项内容已包含在其总报价中，并认为其合同总价需作调整的，则该供应商的调研文件将被认定为没有实质性响应采购文件需求，其调研文件将被作为无效文件。

2、供应商应免费将所供产品运输到用户指定地点，院方组织产品供货验收合格后，根据用户要求免费实施产品的安装调试。

3、根据院方实际应用的要求，免费提供产品的安装调试，应包含项目所需相应的所有附件等材料。

二、付款方式及履约保证金:

1、安装调试完毕经院方验收合格后，根据实际采购数量支付项目总款项的95%，院方收到财务结算相关票据后，30个工作日内支付。剩余5%作为质保金，在质保期满后，由供应商出具退回质保金申请函后一个月内无息支付。

2、采购人付款前,供应商应向采购人开具等额有效的增值税普通发票,采购人未收到发票的,有权不予支付相应款项直至供应商提供合格发票,并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。

三、质保期

1、本次调研，所有产品质保期至少二年；质保期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由供应商免费维修或免费更换；质保期自设备通过最终验收之日起计算。

2、质保期内，要求供应商在接到院方维修要求电话后，应在1小时内作出响应，24小时内派技术人员到现场维修完毕，现场不能修复的，必须提供同品牌、型号备用设备。

3、供应商在调研文件中说明质保期内提供的服务计划。

四、售后服务

（一）质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修。

（二）在质保期内，所有因服务、设备及零部件更换和维修等原因产生的费用由供应商承担。同时,在整个产品使用期内供应商应确保产品的正常使用，在接到用户维修要求后1小时内响应并提出解决方案，在24小时以内完成甲方提出的维修要求，如需更换设备或送修，必须在3个工作日内负责解决。如无法解决问题，应提供同档次的设备予以代用。为此，参与调研供应商应提供相应承诺书。

（三）质保期结束前，须由供应商技术人员和院方职能科室委派代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由供应商负责修理，在修理之后，供应商应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给采购人。

五、安装调试

（一）安装地点：院方指定地点。

（二）到货时间:  15  日历天，供应商应在收到院方通知后15个日历天将货物送至院方指定场所，并在30日历天将所有设备调试安装完毕（安装时不得影响院方正常工作）。

（三）安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的设备必须保证同时安装到位。

（四）供应商免费提供相关设备的安装服务。

（五）调试所需专用工具设施材料由供应商自备、自运到现场，完工后自费搬走。

六、备品备件及耗材等要求：供应商需提供合理数量的备品备件和耗材以保障设施设备的正常维护和使用，并需在质保期满后继续提供优惠价格的备品备件和耗材。

七、验收

（一）供货方应提供设备的有效检验文件，经买方认可后，与合同的性能指标一起作为设备验收标准。买方对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书，验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，卖方必须更换设备，并负担由此给用户造成的损失，直到验收合格为止。

（二）参与调研供应商应于调研文件中提供设备的验收标准和检测办法，并在验收中提供买方认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若成交，经买方确认后作为验收的依据。

（三）本项目产品验收时应提供共批次布料的第三方的防火（阻燃）等参数的检测报告，验收费中的一切费用由供应商承担。