需求参数

普通病床

规格：2150*980*500mm

1、主架采用40*60mm碳钢钢管制作而成，壁厚为1.5mm。

2、床面板采用1.0mm厚优质冷轧钢板一次冲压制作成型，面板四周圆角无焊点，内衬钢管加强筋，牢固耐用，表面静电喷塑处理。

3、床面板之间的联接件采用≥3mm优质冷轧钢板制作，表面静电喷塑处理。

4、床体可载重≥240KG，工艺优良，坚固耐用。

5、可拆卸式床头板、床尾板，采用ABS塑料+内置钢管加强牢度，整体美观、大方。

6、左右不锈钢立柱折叠式6档护栏，上下柱头加强设计，护栏开关手枪柄位置为铝合金材质一次性铸件成型，增强使用寿命，护栏高度≥400mm。

7、丝杆：双向到位无极限保护丝杆2支；背部驱动与腿部驱动各一根；丝杆万向节采用≥3mm的铸件材料一次成型制作，牢固耐用。

8、背部、腿部角度可调节，背部折起角度0~70度±5˚，腿部折起角度0~35（±5）度。

9、脚轮采用不小于五寸双面中控轮，主架采用PA材质，轮体表面采用TPU耐磨材质，牢固耐用；内置全封闭自润滑轴承，防水、防异物卷入，静音耐磨；中控刹车装置位于床体腿部底座中央，外装塑料包面脚踏，带警示色操作示意，一脚制动，四轮刹车

10、床体配置4个输液架插孔，4个引流挂钩，1个搁物架。

床垫

规格：80mm厚度，长宽与床配套，须符合环保要求。

1、内芯为40mm高密度弹性海绵+40mm优质环保椰棕，高回弹率，兼顾舒适性及使用寿命。

2、外包优质防水布，液体不渗透表层，易擦拭，有透气性。

3、可根据床的背部、腿部升降而弯曲。

4、皮革面料颜色可根据医院需求选择。

床头柜

规格：475*465*750mm、整体采用ABS成型，组合式设计，轻巧、坚固、耐用；

2、配置一块抽板，作为延伸台面使用；配置抽屉一只；配置一个柜门；配置可伸缩式毛巾架；可内置热水壶。

3、颜色可根据医院需求选择。

陪护椅

规格：820*600*930mm，坐、卧两功能

1、主架用Ф38碳钢圆管制作，壁厚为1.5mm，三个折叠面框架均采用20*20*1.2mm碳钢方管制作，经酸洗、磷化、高温、静电喷塑而成，不易生锈。

2、坐垫底架下装4个定向轮，方便拉伸；椅体后支架下装2只2.5寸聚胺脂万向轮，方便陪护椅搬运移动。

3、凳面内衬高泡海棉；外包采用高档皮革包面，主要优点：手感舒适，牢固度强。

4、皮革面料颜色可根据医院需求选择。

输液吊轨

1、输液轨道材质为6063-T5铝合金，表面经高质量电化处理。

2、轨道设计断面：31×22×安装底边厚1.5mm。

3、输液轨道规格：直型1.50米～1.80米

4、轨道封头采用安装罗钉固定，滑车移动惯性不会脱落，为护理安全设计。

5、滑车采用轴式滑车，并设有刹车安全装置，随盐水自重往下刹车定位，也为护理安全设计。

6、吊架专利吊架，采用铝合金6063-T5材质，轻巧安全，表面经电化处理，使用寿命长，吊架勾子伸展可以锁定，采用无节升降，可随意调节定位锁定，升降自如。

L型隔帘轨道

- 1、隔离轨道材质采用6063-T5铝合金，表面经高质量电化处理，在灯光照射下无反射光。

- 2、轨道长为4m，断面尺寸24×20×1.0mm，安装底边壁厚达1.50mm以上。

隔帘

- 隔帘布密度好，上部采用网格状，网格为600～700mm，便于通风采光，下部为布帘、整体交织，距地300mm（隔帘高度为2.5m），牢固美观，出具检测报告。

1、成份：100%聚酯纤维；

2、克重：≥230g/㎡

3、可萃取重金属含量：锑≤0.2、铅、镉≤0.1、砷≤1.0、汞≤0.02；铬≤2.0；钴≤4.0；铜≤50.0；镍≤4.0；六价铬≤0.5

4、致敏性染料：禁用

5、水洗尺寸变化率：经向：≤3%、纬向≤3%

6、断裂强力：经向≥300、纬向：≥800

7、甲醛含量:≤20mg/kg；

8、PH值：4.0-9.0；

9、异味：无；

10、可分解致癌芳香胺染料：未检出；

11、苯酚化合物：五氯苯酚≤0.5、四氯苯酚≤0.5

12、耐酸汗渍色牢度：变色≥3级，沾色≥3级；

13、耐碱汗渍色牢度：变色≥3级，沾色≥3级；

14、耐水色牢度：变色≥3级，沾色≥3级；

15、耐干摩擦色牢度：沾色≥3级

16、耐湿摩擦色牢度：沾色≥3级

17、耐皂洗色牢度：变色≥3级、沾色≥3级

18、耐光色牢度：≥3级；

19、耐热压色牢度：≥4级

17、耐干洗色牢度：变色≥3级，沾色≥3级；

18、防火标准：GB8624-2012  B1级（检测报告须体现：耐水洗50次）

19、易去污性：3-4具有易去污性

20、顶破强力：≥1150N

21、起球：≥3级

22、透光性：≥4%

23、悬垂性：≤70%

24、透气率：≥300mm/s

一、项目服务要求

1、报价要求：调研报价是履行合同的最终价格，须包括货物价格、标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、安装调试、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等完成采购项目所需的所有费用的总和，应为履行合同的最终价格，其市场风险由参与调研供应商承担。调研报价为参与调研供应商所能承受的最低、最终一次性报价。参与调研供应商的调研报价为整个采购项目的总报价，供货清单或报价明细表如有漏项，视同漏项内容已包含在其总报价中，合同总价不做调整；在调研小组审查时，若该供应商不同意漏项内容已包含在其总报价中，并认为其合同总价需作调整的，则该供应商的调研文件将被认定为没有实质性响应采购文件需求，其调研文件将被作为无效文件。

2、供应商应免费将所供产品运输到用户指定地点，院方组织产品供货验收合格后，根据用户要求免费实施产品的安装调试。

3、根据院方实际应用的要求，免费提供产品的安装调试，应包含项目所需相应的所有附件等材料。

二、质保期

1、本次调研，所有产品质保期至少二年；质保期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由供应商免费维修或免费更换；质保期自设备通过最终验收之日起计算。

2、质保期内，要求供应商在接到院方维修要求电话后，应在1小时内作出响应，24小时内派技术人员到现场维修完毕，现场不能修复的，必须提供同品牌、型号备用设备。

3、供应商在调研文件中说明质保期内提供的服务计划。

三、售后服务

（一）质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修。

（二）在质保期内，所有因服务、设备及零部件更换和维修等原因产生的费用由供应商承担。同时,在整个产品使用期内供应商应确保产品的正常使用，在接到用户维修要求后1小时内响应并提出解决方案，在24小时以内完成甲方提出的维修要求，如需更换设备或送修，必须在3个工作日内负责解决。如无法解决问题，应提供同档次的设备予以代用。为此，参与调研供应商应提供相应承诺书。

（三）质保期结束前，须由供应商技术人员和院方职能科室委派代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由供应商负责修理，在修理之后，供应商应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给采购人。

四、安装调试

（一）安装地点：院方指定地点。

（二）到货时间:15日历天，供应商应在收到院方通知后15个日历天将货物送至院方指定场所，并在30日历天将所有设备调试安装完毕（安装时不得影响院方正常工作）。

（三）安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的设备必须保证同时安装到位。

（四）供应商免费提供相关设备的安装服务。

（五）调试所需专用工具设施材料由供应商自备、自运到现场，完工后自费搬走。

五、备品备件及耗材等要求：供应商需提供合理数量的备品备件和耗材以保障设施设备的正常维护和使用，并需在质保期满后继续提供优惠价格的备品备件和耗材。

六、验收

（一）供货方应提供设备的有效检验文件，经买方认可后，与合同的性能指标一起作为设备验收标准。买方对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书，验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，卖方必须更换设备，并负担由此给用户造成的损失，直到验收合格为止。

（二）参与调研供应商应于调研文件中提供设备的验收标准和检测办法，并在验收中提供买方认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若成交，经买方确认后作为验收的依据。

（三）本项目产品验收时应提供隔帘同批次布料的第三方的防火（阻燃）等参数的检测报告，验收中的一切费用由供应商承担。