技术要求（参考）

一、软式内镜清洗消毒器：

- 材质要求：316不锈钢镜面板；清洗托盘：316L不锈钢；外装饰罩： 304不

锈钢拉丝板

- 通道类型：双门通道型、双门可实现互锁；前后双操作屏

- 最大装载量	≥3条消化内镜，≥6条呼吸内镜

- 测漏功能:具有全程适时内镜测漏监控装置

- 具有自消毒功能

- 最大功率、耗水量、排水量等

- 安全保护：超温、防干烧、风压低、门障碍、电机过流等

- 其他需要说明的配置、功能和参数。

- 二、不锈钢款内镜清洗工作站：

1、配置：超声槽（含超声波清洗机）、清洗槽2个，漂洗槽2个，消毒槽1个，末洗槽1个，干燥台四个。

2、材质要求：槽体采用SUS316L不锈钢材质，台面及背板采用SUS304不锈钢材质；高背板带吊柜，触摸显示屏。

3、全自动灌注机、控制器、酶液/消毒液倒计时装置、快速接头、供水管路、排水管路、中心气体处理器、高压水枪、高压气枪等技术说明

4、其他需要说明的配置、功能和参数。

- 三、亚克力款内镜清洗工作站

1、配置：超声槽（含超声波清洗机）、清洗槽、漂洗槽、消毒槽、末洗槽、干燥台各1个。

2、材质要求：采用进口高分子复合材料，整体热合吸塑成型，无锋角，无接缝，细菌附着率低、抗菌抗渗透性优异，表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、易清洗，损伤后容易修复、寿命长，不变色不变脆，对人体无毒性。

3、全自动灌注机、控制器、酶液/消毒液倒计时装置、快速接头、供水管路、排水管路、中心气体处理器、高压水枪、高压气枪等技术说明

4、其他需要说明的配置、功能和参数。

四、传递柜参数

1、材质要求：外罩采用SUS304不锈钢，表面光亮平滑、耐磨、易清洗，寿命长，不变色不变脆，对人体无毒性。

2、门采用透明钢化玻璃视窗，透明度高，方便观看传递柜内部状态。

3、门开关方式为下开门，脚踏开关控制。采用步进电机提供动力，可靠性高，运行稳定。

4、内置风机及空气过滤装置，保证进入舱体内空气的洁净度，过滤精度≤0.2μm。

5、其他需要说明的配置、功能和参数。

五、洁净气源参数

- 结构形式：医用洁净气源采用全新的吸音减震装置，具有稳定、安全、节能、环保等特点，整套医用洁净气源由压缩机机头、储气罐及深度净化模块及控制系统等组成。

- 采用压力开关控制、操控简单，稳定可靠；

- 多级过滤系统有效去除空气中的水气，输出气体过滤精度达0.01μm；

- 请提供满足内镜中心使用的空压机最大流量、压力、储气罐容积、电源、 功率等参数

5、其他需要说明的配置、功能和参数。

六、储镜柜

1、容量：	托盘式存放系统，16层托盘

2、可视门：方便随时查看内部储存状况

3、脚踢开关控制开关门

4、显示屏显示内容：温度、湿度、风压、时间，过程阶段和报警信息等

5、其他需要说明的配置、功能和参数。