- 内容及需求

- 项目概况

- 项目名称：兰溪市人民医院智安医院安检系统设备采购项目

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 布置地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安检机 | 1 | 台 | 门诊、急诊、住院大厅及妇儿大厅入口处 |
| 2 | 全息安检门 | 3 | 台 |  |
| 3 | 复检开包台 | 1 | 台 |  |
| 4 | 智慧管理平台 | 1 | 套 |  |
| 5 | 防爆罐 | 1 | 个 |  |
| 6 | 液体探测仪 | 1 | 台 |  |
| 7 | 服务器 | 1 | 台 |  |
| 8 | 技术服务及施工费用 | 1 | 项 |  |

二、技术要求

以下技术要求为基本要求，投标人应根据拟投产品实际情况提供准确技术参数和性能指标、功能配置，不得仅简单的对采购人明确的技术及功能参数进行复制。带“★”指标为重点审查指标，不能满足将作相应扣分。

| 序号 | 名称 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安检机 | - 【多能、双视角、违禁品智能识别、联网、事件追溯】 - 摄像头数量：5个，安检机通道进出口各2个，操作台1个 - 通道尺寸：≥650mm×500mm（宽×高） - 外形尺寸：≤2454*1419*1376mm（长x宽x高） - 传送带高度：≤700mm - 电源：220VAC(-15%~±10%) 50±3Hz - 工作温度/湿度：0℃~45℃；10%至90%(在不凝结水滴状态下) - 功耗：≤0.8kVA - 管电压：160kV - 管电流：1.2mA（可调） - 设备应采用单源多能量X射线检查技术，能够准确识别有机物、无机物和混合物。 - X射线冷却/工作周期：油冷/连续 - 外壳防护等级应符合GB/T 4208-2017的规定，不低于IP20的要求 - 图像回拉：设备可按图像生成顺序连续回调当前用户的历史过检图像，无图像数量限制 - 缩放功能：设备应能通过鼠标滚轮对过包图像选中区域进行放大1~128倍，并可根据选中区域移动而移动 - 保护接地：设备应具有可供连接保护接地导线的保护接地端子，应有明显的标识；保护接地端与保护接地的所有可触及金属部件之间的电阻＜0.09Ω；接地线的颜色应是黄绿色。 - 绝缘电阻：电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻，在正常环境条件下大于500MΩ。湿热条件下应大于20MΩ。 - 泄漏电流：起防电击作用的电气绝缘应有良好的性能，连续对地泄漏电流和外壳泄漏电流应小于3mA。 - 图像存储功能：设备应具有图像实时存储功能，并能支持扩展，保存图像应包含图像生成时间、操作员ID、设备ID、疑似危险品名称等信息，并可将疑似危险品报警信息同X光机过包图像同步保存 - 设备异常故障报警功能：设备应具有异常报警提醒功能，报警应能以图标形式在过包界面进行提示 - 设备内置智能识别算法，实现对违禁品的智能识别功能。当检测到以下违禁品时，应能自动识别图像圈定标注名称或种类、并发出声音报警提示：1、刀具（匕首、切刀、美工刀、弹簧刀）2、仿真枪 3、管制器具（指虎、甩棍、电击器、手铐） 4、压力容器 5、瓶装液体 6、鞭炮 7、电子设备（笔记本电脑、手机、平板电脑） 8、锂电池 、充电宝 9、工具（扳手、剪刀、斜口钳、螺丝刀、压线钳）10、打火机 11、雨伞 - ★设备在0.3m/s速度下正常工作时，线分辨力：能够分辨最小单根实芯铜线直径Φ0.787mm（AWG36）；穿透分辨力：能够分辨合金铝阶梯下最小单根实芯铜线直径Φ0.127mm（AWG30）；空间分辨力：能够分辨最小线对直径0.8mm ；穿透力：能够穿透不小于46mm厚的钢板；（提供公安部检测报告） - ★输送速度：设备传送带最大输送速度大于等于0.8m/s，最小输送速度小于等于0.2m/s（提供公安部检测报告） - ★故障报警提示：设备应具有异常提醒功能，当出现硬盘拔出、网络断开、IP地址冲突、MAC地址冲突等事件发生时，样机应能在客户端软件发出报警提示、触发蜂鸣器报警、联动录像、日志记录等；当客户端软件的报警提示被确认后，可进行手动删除（提供公安部检测报告） - 故障自动恢复：当设备出现系统死机重启后或意外故障重启后，应能在3分钟内恢复其正常工作状态，且故障前的日志记录、过包图片等信息不丢失 - 用户登录功能：设备应具有用户注册、冻结、编辑和删除功能，同时具备密码、指纹和人脸录入、编辑和登录功能 - 在岗/离开功能：设备应具有操作人员在岗/离开功能，当操作人员离开时间超过设定的阈值时，应能发出声音报警提示，且离开时间阈值可自定义设置 - 事件追溯：设备应能将旅客的放包和取包视频、抓拍的人脸和包裹照片与X射线透射图像进行关联存储，并将抓拍的人脸照片与人脸库对比，当对比成功后，可显示人员的身份信息，并可进行年龄段、是否戴眼镜、性别、相似度、危险品类别等条件进行检索并查询回放 - 灵敏度设置：设备对疑似危险品的智能识别功能具有0～10等级的灵敏度设置 - 所有图像应自动存储，可存储容量不少于1500万幅被检图像。（提供公安部检测报告） - 开/关机时间：开机时间：免密模式下，从按下开机按钮至显示屏显示过包界面的时间应小于等于18s；关机时间：从旋转钥匙开关至显示屏关闭的时间应小于等于5s"（提供公安部检测报告） - 人员值守功能：当视频显示画面中操作人员出现疑似低头、打哈欠、偏头、长时间闭眼、吸烟、使用手机等动作及镜头被遮挡时，应自动发送声、光、弹窗等报警提示，报警信息可推送至远程平台（提供公安部检测报告） - 超薄物体检测：当被测物过薄而无法遮挡光障时，人工按下操作台上的相应功能键，设备应能检测出厚度小于等于0.01mm的钢板（提供公安部检测报告） - 疑似液体危险品识别功能：应可对以下瓶装液体进行识别并以红色方框框出报警且文字和语音提示出方框里意思危险品名称：1.塑料瓶装二甲苯（550mL农夫山泉）2.塑料瓶装酒精（550mL农夫山泉）3.塑料瓶装煤油（550mL农夫山泉）4.塑料瓶装柴油（550mL农夫山泉）5.塑料瓶装汽油（550mL农夫山泉）6.塑料瓶装机油（550mL农夫山泉）7.金属保温杯（350ml）8.江小白玻璃瓶（100ml）"（提供公安部检测报告） - 图像信噪比：X射线图像信噪比（SNR）大于等于40dB（提供公安部检测报告） - 显示功能：应支持1080P@120FPS（提供公安部检测报告）（提供公安部检测报告） - 导水槽功能：当传输通道内发生液体倾洒时，应具有特定导水装置，可将液体疏导至安检机外部并自动排出（提供公安部检测报告） - 图像解像功能：对X光机测试体的0.8mm线对进行X射线图像解像力分析，其MTF值应大于等于0.5（提供公安部检测报告） - 包包关联：支持通道内相机拍摄的可见光图片和X光图片进行1：1绑定，准确率应大于等于98%（提供公安部检测报告） - 危险液体报警：当常用塑料饮料瓶内装有以下液体通过时，设备应能识别危险液体种类并报警：柴油、汽油、机油、二甲苯 - 多种瓶装液体同时检测报警：当装有危险液体的多种塑料饮料瓶通过时，安检机应能对每种危险液体给出文字提示并报警 |
| 2 | 全息安检门 | - 违禁品检测模式：对过检人员携带的或藏匿的管制刀具等违禁品进行报警，可排除被检人员身上项链、手机、钥匙等日常用品不误报警，精准检测危险品，提升大客流安检效率；; - 安检门探测可配置多种模式：可设置探测模式为“手机检测模式”，“违禁品检测模式"，”手机与违禁品检测模式“和”金属检测模式“四种 - ★设备应具有前后双屏，显示屏尺寸≥28英寸；应内置CPU、采用Android 系统（提供公安部检测报告） - 探测区内磁感应强度：在探测区左右边界各方内150mm形成的区域中，任意一点的磁感应强度都不应超过10μT - 门板厚度：门板厚度应≥120mm，保障设备稳定性 - ★设备快速启动：安检门应能快速启动，从上电到可探测手机并发出声光报警时间不超过3秒。（提供公安部检测报告） - ★显示屏倾斜功能：显示屏具有倾斜角度，可方便查看屏幕信息（提供公安部检测报告） - ★安检门显示屏支持自定义信息发布，支持通过客户端自主编辑和下发图片、视频、滚动字幕、PDF文档、网页、实时监控画面等，支持远程网络客户端或本地U盘更新内容。（提供公安部检测报告） - ★设备自检功能：开机时应对主控系统、左右探测门板、红外装置、摄像机、外接设备和通讯接口进行自检，自检发现故障区域时，可在显示屏上给出相应提示，支持自检出硬件故障时获取维保信息（提供公安部检测报告） - ★操作授权：可创建不同用户的权限组，可分配不同用户权限，至少支持100个用户组和 200个用户（提供公安部检测报告） - 灵敏度范围：应能从低到高方便地调节，最大支持10000级调节，且具有快速设置灵敏度功能，一键设置灵敏度 - 计数功能：金属门应能记录有效受检人数和发生过报警的人次，并能复位清零，应支持正向反向的相加、相减和分别计数； - 电源：设备配备电源接口，AC187V~242V，47.5HZ~52.5HZ，无需调整而正常工作 - 工作环境：-20℃─45℃，93%，无冷凝 |
| 3 | 复检开包台 | - ★设备应由人机交互单元及配件模块、摄像模块、识别模块和身份证读卡器模块组成（提供公安部检测报告） - 应支持1路安检分析仪或者1路智能安检机（单双视角）接入 - 应能实现人、证、包、安检图片进行一一绑定，实现安检的闭环。 - 设备重量应小于等于35kg - 设备的外观尺寸应小于等于750mm×600mm×400mm(高×长×宽） - ★设备应具有以下接口：2个RJ45网络接口；4个RS232接口；4个USB接口；1个HDMI接口；1路音频输入接口；1路音频输出接口；1路报警输入接口；1路报警输出接口；（提供公安部检测报告） - ★特殊物品数据存储功能：设备应支持特殊物品图片和信息的数据存储，存储信息应包括检出时间、特殊物品个数、特殊物品类型等；存储量应大于等于50W（提供公安部检测报告） - ★特殊物品数据查询统计功能：设备应能根据时间段、特殊物品类型等条件进行数据查询与统计（提供公安部检测报告） - 一键报警功能：设备应具有一键报警功能，并能将一键报警结果上传至平台 - 报警联动功能：应具有报警联动接口，支持无源的开路和/或闭路信号接入，能实现响应并启动记录和输出联动信号 - 设备应具有加密功能，本机视频应不支持导出。 - ★升级功能：应能通过USB接口、客户端软件等方式进行系统升级。（提供公安部检测报告） - ★本地模式：设备应能显示X射线安全检查设备的图像信息（提供公安部检测报告） - 数据上传功能：支持将智能判图分析结果、抓拍记录及包裹计数统计结果上传至平台 - 报警指示：应支持违禁品推送后，警灯指示，有效提醒工作人员进行复检； - 现场打印：支持现场违禁品信息条打印，对违禁品进行有效标签，便于后续入库入档，打印信息支持定制 - 电源 AC220V - 功耗 ≤30W - 工作温度 0℃--45℃ - 工作湿度 10%--97% - 摄像头不低于200W像素 - 应能对开包过程进行实时显示，并能对包裹携带人员拍照 - 抓拍取证：应能对开包事件中的特殊物品进行现场抓拍取证并进行本地保存，并可将结果上传至平台 - 应采用不低于7英寸LCD触摸显示屏，面部识别距离不小于2m - 应支持人脸、刷卡、身份证、密码及组合等多种人证方式 - 人证时间应＜1s - 显示器尺寸应≥21.5寸 - 应采用Windows操作系统 |
| 4 | 智慧管理平台 | - ▲与金华市卫健委安检管理平台无缝对接，统一管理 - 含级联模块 - 视频级联应用主要为视频监控业务提供级联服务，专注于平台域间视频联网，基于视频通用标准协议（GB/T28181-2011,GB/T28181-2016）与外域平台互联互通，实现上级平台对下级平台视频资源点位的操作控制。 - 含网络管理模块 - 设备网络管理应用，对接入平台的视频设备，门禁设备，梯控设备，可视对讲设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备，使运维工作更加高效，便利。 - 含安检管理模块 - 安检模块通过接入安检机、安检门、炸探、液探等多种安检设备，将实时探测数据、异常预警数据接入平台进行联网应用，满足用户安检流程线上闭环、安检设备线上运维、安检人员线上监管等业务需求。 - 包含如下功能： - 一、图上安检 - 提供安检资源上图应用，可基于静态地图或GIS地图展示安检设备的空间分布，支持统计指定安检区域的设备在离线状态、检测人包数量、异常预警数量，支持实时接收安检告警并查看详情、处置闭环，满足中心端用户远程查看安检区实况信息以及查询历史数据的需求。 - 二、事件管控 - 提供独立的安检告警中心，用于接收安检异常探测事件，可针对不同的违禁品类型设置不同的告警等级，支持查看详情及处置闭环。支持查询历史异常事件，包括包裹异常预警、安检员行为分析、安检门金属侦测、分类检测安检门告警、爆炸物及毒品探测仪告警、液体探测仪告警、人体温度异常等。 - 三、统计分析 - 支持统计指定时间段内的安检检测数据，反馈阶段性的安检概况，支持按区域维度、以日周月年为周期，针对过检包裹及各类违禁品数目、过检客流人数及金属告警、温度异常告警等信息的统计分析，支持表格、柱状图、折线图方式进行展示，可通过表格或者统计图两种方式进行数据导出。 - 四、设备运维及安检员管理 - 支持线上管理安检资产和备品备件，支持维保超期预警、安检机核心部件故障预警、元器件寿命预警，支持配置巡检任务对安检系统进行手动/自动巡检，巡检对象包括设备运行状态和安检员行为分析，支持设备远程升级。支持安检员排班管理及工作情况统计。 - ★要求支持AD域（需提供公安部检验报告证明） - ★要求支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态（需提供公安部检验报告证明） - ★要求以卡片形式弹出最新告警，支持资源点报警时，在地图上发生颜色变化（提供公安部检测报告证明） - ★要求接入金华市卫健委安检联网平台。 - ★支持按不同等级的报警显示报警数，并显示报警列表（提供公安部检测报告证明） - ★支持对不同周期（天，周，月，季，年）数据进行展示（提供公安部检测报告证明） - ★平台汇聚前端X光安检机和测温人脸安检门采集的行包、人脸、金属探测、体温等多维数据，在平台端完成人包核心数据关联（提供公安部检测报告证明） - ★制造商具备软件过程及能力成熟度评估SPCA-软件能力成熟度等级证书 |
| 5 | 防爆罐 | 防爆罐规格：外直径660 mm X 内直径630mm X总高度747 mm X总重量270 kg 防爆罐材质：内、外层采用15mm高强度、耐冲击碳素钢板，并符合GB700-1988标准中所采用的碳素钢板有关要求。 防爆能力：能抵御1.5kg TNT炸药的爆炸能量，并能容纳所有横向爆炸破片，外罐罐体完整，无裂纹，罐体附件无脱落。 |
| 6 | 液体探测仪 | 尺寸：≤410mm(长）×340mm(宽）×200mm(高） 仪器重量应≤5kg 检测方式：应采用非接触式检测，在不打开容器的条件下实现液态物品检测 ★报警指示：应能够提供声光、液晶显示屏文字或图案等报警方式，报警声音应能关闭（提供公安部检测报告） 自动计数功能：应具备自动计数功能，应对接受检测的每一件液态物品及报警液体物品分别进行计数 仪器应具有两个功能模块，一个检测非金属材质的容器，一个检测金属材质的容器；每个功能模块都应具有一个标示明显的检测平台；两个功能模块应能够各自独立工作，实现金属容器和非金属容器的同时检测，互不影响 ★仪器应能对以下材质及规格容器内液体进行检测：塑料/玻璃/陶瓷：高度：不小于3cm，最大高度不限；直径：3cm≤直径≤20cm；壁厚：玻璃/陶瓷：≤5mm；塑料：≤3.5mm；铝罐/铁罐：高度：不小于3cm，最大高度不限；直径：3cm≤直径≤20cm；壁厚：铁罐≤0.2mm 铝罐≤0.3mm"（提供公安部检测报告） ★仪器应能对符合材质及壁厚要求的容器内的以下易燃易爆液体检测并报警：1、乙醚 2、异丙醚 3、甲醇 3、苯 4、氯苯 5、硝基苯 6、丙酮 6、溴苯 7、40%氢氧化钠水溶液 8、40%氢氧化钾水溶液等145种以上液体（提供公安部检测报告） ★仪器启动时间应小于等于1.9s（提供公安部检测报告） 仪器应具有自校验功能，自校验时间应小于等于2S 仪器对非金属容器内液体的检测时间应小于等于1秒；对金属容器内液体的检测时间应小于等于4秒 仪器正常工作时的平均功耗应≤35W 仪器应不使用放射源 仪器工作时的泄露电流应不大于2mA 仪器可以通过U盘进行软件升级和算法升级 仪器的检测数据存储量应不小于100000条，且支持内存卡扩充；能够对检测结果进行查看，并能够通过USB或WIFI将数据导出 仪器应配备不小于8寸触摸液晶显示屏，采用中文或图形界面，自带光源，使用人员应能根据使用环境调节液晶屏幕的亮度 ★仪器的报警音量应能设置。在最大音量条件下，距仪器表面0.5m处的报警声级应大于等于72dB(A)。（提供公安部检测报告） 工作温度／湿度 -10℃～55℃； 0%～90% 工作电压 AC 100V-240V (50/60Hz) |
| 7 | 服务器 | 2U双路标准机架式服务器 CPU：配置1颗intel至强4314处理器，核数≥16核，主频≥2.4GHz 内存：配置64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：配置2块960G SSD硬盘； 阵列卡：配置SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：支持6个PCIE扩展插槽 网口：板载2个千兆电口；支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，1个VGA接口。前置1个USB2.0接口，1个USB 3.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 机箱规格：87mm(高)x 448.8mm(宽)x811.7mm(深) |
| 8 | 技术服务 | 1.为方便医院统一管理和运维，要求安检平台和安检机统一品牌，并实现中心统一管理。 ★2.智慧安检软件需要接入金华中医医院智慧安防平台，一个平台统一管理，提供智慧安防平台厂商出具接入证明，同时投标单位本次考虑全部对接费用，后续不增加任何接入费用。 ★3.可支持健康码查询。 ★4.平台需支持接入X射线安全检查设备、复检开包台、安检门、热成像测温摄像机、爆炸物/毒品探测仪、液体安全检查设备、人证设备等。 ★5.要求接入金华市卫健委安检联网平台，同时投标单位本次考虑全部对接费用，后续不增加任何接入费用。 ★6.图上安检：平台支持添加安检菜单栏，并在地图上标注，安检菜单栏类型包括安检站点、安检通道和监控点，支持展示，可通过安检菜单栏查看：安检设备状态，包括在线率、离线率和故障率；X射线安全检查设备元器件状态，包括正常和异常状态展示；过检人包统计信息：当天包裹总数、违禁包裹总数、人流量、金属告警总数和温度异常总数。 ★7.实时告警：平台支持实时告警弹框分级提示，（高级、中级、低级），当安检站点和安检通道有未处理的告警信息时，地图上的图标应根据警戒程度提供不同颜色的闪烁提示。 |

注：本项目为交钥匙项目，报价应包含但不限于设备及附件、配套设备设施的运输、保险、安装、验收以及采购人在用其它的服务，如安装、调试及培训过程中所要求的所有设备、器材、配套费等均由供应商提供。上表中如有出现“产品品牌或型号”等内容，均为代替部分技术指标描述或对采购需求产品所要求达到的质量、性能以及应有的技术标准做进一步的说明之用，欢迎供应商提供档次、性能要求不低于或优于文件要求的的其他品牌型号产品参与本项目。