一、直线加速器功能和技术要求：

| 序号 | 内容 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| （一） | 主机 | 配备完善的防碰撞联锁系统，配套激光定位灯、稳压电源、水冷机、监视与对讲系统等 |
| 1 | 加速器工作模式 | 应具有临床日检模式、治疗模式、验证模式、服务模式 |
| 2 | X线能量 | 具备6MV和10MV光子治疗能量 |
| 3 | 剂量监测系统 | 具备 |
| 4 | 治疗床 | 全碳纤维床面板，并可在控制室遥控 |
| 5 | 多叶准直器系统 | 叶片数量≥100叶 |
| 6 | MV图像引导系统 | 具备 |
| 7 | CBCT图像引导功能 | 具备 |
| 8 | 电子射野影像装置（EPID） | 软件及质控功能 |
| 9 | KV级图像引导系统 | 具备 |
| 10 | 治疗模式 | 具备动态调强放疗、静态调强放疗、动态容积旋转调强放疗、三维适形放疗、呼吸门控设备及接口等 |
| 11 | 晨检模块 | 具备 |
| （二） | 治疗计划系统 | 硬件及软件 |
| （三） | 放疗网络系统 | 硬件及软件 |
| （四） | 加速器主机配套设备及附件 | 提供其他需要配置的设备、功能软件及附件 |

备注：根据参加市场调研的机型，请提供详细的硬件、软件等功能配置清单和技术参数，以及说明机型的优点。

二、第三方质控、验证设备

| 序号 | 内容 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 三维验证系统 | 1套 |
| 2 | 绝对剂量仪（含两个电离室） | 1套 |
| 3 | 晨检仪 | 1套 |
| 4 | 一维水箱 | 1套 |
| 5 | 多功能烤箱和防潮干燥箱 | 各1套 |
| 6 | 全身定位架 | 2套 |
| 7 | 放疗信息管理系统(含叫号系统) | 1套 |
| 8 | 配套的设备及附件 | 提供其他需要配置的设备及附件 |

三、大孔径模拟定位CT功能和技术要求

| 序号 | 内容 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 孔径 | ≥80cm |
| 2 | 层数 | ≥16层 |
| 3 | 配套设备及附件 | 提供其他需要配置的设备、功能软件及附件 |

备注：根据参加市场调研的机型，请提供详细的硬件、软件等功能配置清单和技术参数，以及说明机型的优点。